ПВ - Побочный выход.

На форму элемента справочника спецификации в шапку добавить флаг «Побочный выход».

При установке флажка в табличной части появляется доп табличная часть «Побочный выход».

В ней колонки: Номер, Номенклатура, Количество, Спецификация.

Номер – как обычно нумеруем строку.

Номенклатура – выбираем позицию номенклатуры.

Количество – задаем количество от единицы продукции из шапки спецификации. То есть, при постановке в заказе на производство, видя сколько продукции из шапки побочный выход пересчитывался.

Спецификация – выбираем спецификацию для ПВ.

Если в Заказе на производство в табличной части «Продукция» выбрать номенклатуру, у которой есть ПВ, то ПВ подставляется автоматически строчкой ниже в эту же табличную часть. А также подставляется количество ПВ из расчета количество номенклатуры в первой строке. Например, в спецификации мы указали количество ПВ 0,2. А в заказе не производство количество номенклатуры с ПВ 10 кг. Соответственно количество ПВ в заказе на производство будет равно 2 кг.

Спецификация в заказ на производство у ПВ также подставляется автоматически, та которая основная.

Все сделать в уже существующем расширении СДН_Производство.